Решение для обслуживания бассейнов

| проблема | Возможная причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| Вода прозрачная с зеленоватым оттенком. | Наличие в воде железа (желто-зеленый цвет воды) или меди (бирюзовый цвет воды). | - Отрегулировать значение pH; - Произвести ударное хлорирование средством «Астрадез Таб-Б»; - Добавить «Астрадез коагулянт», согласно инструкции для случая высокой мутности. Коричневые пятна можно удалить «Астрадез Пул-2» (предварительно опорожнив бассейн). |
| Коричневые пятна на дне и стенках бассейна. | Отложения содержащихся в воде меди или железа. |  |
| Вода мутная коричневого цвета | В воде бассейна содержится железо. |  |
| Вода мутная черного цвета | В воде бассейна содержится марганец. |  |
| Вода мутная молочного цвета | Наличие взвесей коллоидных частиц (загрязнений) органического происхождения. | - Отрегулировать значение pH; - Произвести ударное хлорирование средством «Астрадез Таб-Б»; - Добавить «Астрадез коагулянт», согласно инструкции для случая высокой мутности. |
|  | Наличие нерастворимых солей жесткости или незадержанного коагулянта. | Отрегулировать значение pH; Произвести коагуляцию примесей воды препаратом «Астрадез Коагулянт», согласно инструкции. |
| Слизистые отложения на стенках бассейна. Вода мутная, зеленого цвета. | Рост водорослей. | - Отрегулировать значение pH; - Произвести ударное хлорирование средством «Астрадез Таб-Б»; - Добавить «Астрадез коагулянт», согласно инструкции для случая высокой мутности; - Добавить «Астрадез Альгицид». |
| Стенки бассейна стали шероховатыми. | Отложение солей жесткости кальция и магния (известковые отложения). | - Слить воду из бассейна; - Удалить отложения, применяя средства «Астрадез Пул-2». Значения pH должно быть в диапазоне 7,2 – 7,4 |
| Сильный запах хлорки, но тестер не определяет наличие свободного хлора; наблюдается рост водорослей; иногда после добавления химикатов вода мутнее и приобретает молочно-белый оттенок, который пропадает через некоторое время. | В воде избыток стабилизатора хлора (циануровой кислоты), который не дает хлору работать. | Заменить часть воды бассейна. Для предотвращения подобных проблем в дальнейшем обязательно еженедельно пополнять бассейн свежей водой в количестве 3-5% от его объема. |
| Запах хлорки, вода раздражает глаза. | В воде избыток связанного хлора (хлораминов), но недостаток свободного. | Измерить концентрации свободного и связанного хлора, а также стабилизатора хлора – циануровой кислоты. Если концентрация стабилизатора в норме, а количество количество связанного хлора значительно превышает количество свободного, то следует отрегулировать значение pH, затем произвести ударное хлорирование средством «Астрадез Таб-Б». |
| В бассейнах с искусственным течением сильное вспенивание воды. | Сильно пенящийся альгицид или наличие в воде остатков зимнего консерванта или чистящего средства. | Увеличить количество добавляемой свежей воды. Не применять бытовые чистящие средства. |
| Коррозия металлических деталей бассейна. | Слишком низкое значение pH. | Повысить значение pH до 7,2 - 7,4. |